三亚学院《 热带园林工程》课程章节教案

| 章节 | 第九章 种植工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 8 | 班级 | 园林 | 时间 |  |
| 教学目标与 要求 | 教学目标：认知层面：了解种植工程的基本原理，掌握乔、灌木、草本的种植程序。 知识层面：掌握园林设计中的植物配置方式。 能力层面：掌握大树移植技术要点，种植施工图绘制。 教学要求：了解：园林种植工程概述 理解：植物种植图绘制 掌握：树木种植施工程序。 |  |  |  |  |
| 教学重点与 难点 | 教学重点：树木种植施工程序，大树移植的要点以及移植过程中的注意事项，定点放线的形式。 教学难点：影响植物成活的因素，大树移植技术要点，种植施工图绘制，种植图在园林工程设计中的作用。 |  |  |  |  |
| 课堂教学方法 | 1、采用案例教学的方法，通过案例教学作为传统理论教学的补充，以填补学生对实践经验缺失的空白。 2、把植物景观应用和园林景观规划设计联系起来，将植物景观设计融入到园林景观规划设计当中。 3、为了促进学习资源共享，让学生多利用空余时间查阅相关资料，并制作相关课件和其他同学共享，以及对种植设计进行分析。 4、种植工程的学习上，可以采用现场教学的方式，对相关的工程内容进行现场分析，让学生更好地将理论契合实际。 |  |  |  |  |
| 课程改革与 创新 | - 理论知识的深刻理解需要实践来辅助，用实例能帮助学生更好地理解。 - 采用一对一的教学方式，帮助学生做设计类的修改，并提出相应的意见或建议。 - 做一些相关的练习，以深化理论知识，并且了解自身不足之处，同时也进一步强化了学生对种植设计的掌握。 |  |  |  |  |
| 作业与思考题 | 1、思考热带植物种植与大陆植物种植在哪些方面有不同？ 2、植物种植工程和园路工程的定点放线的步骤和方法有哪些？ 3、大树移植还需要注意哪些内容，以及它在园林工程设计中起到什么样的作用。 |  |  |  |  |
| 授课情况总结 |  |  |  |  |  |

注：1．每次课（2或4学时）填写课程章节教案首页；

2．教案与讲义正文附后，手书打印均可。

- 【教学过程】

| 教学步骤 | 教学内容 | 设计意图 表达方式 |
| --- | --- | --- |
| 1．回顾上节课内容 | 1、回顾上节课所学内容，强调重点、难点。 2、对《实训手册》进行答疑。 | 温故而知新，了解学生对上节课内容掌握情况。 |
| 2．引入课程重点内容 | 导言：种植工程是园林工程的主体工程之一，其操作对象为园林中唯一具有生命的植物。因此，在种植过程中，保证植物的存活是基本原则之一。 启发讨论式导入新课：教师启发提问：“那么在种植过程中，我们需要注意哪些事项？种植乔灌草是否有一定的步骤？”请两个同学凭常识回答问题，教师点评，留有悬念，展开本章内容的教学。 - 概述 一、影响移植成活的因素 （1）植株水分状况 （2）移植时间 移植期是指栽植树木的时间，树木是有生命的机体，选择树木生命活动最微弱的时候进行栽植，才能保证树木的成活。 春 、秋、夏 、冬 （3）温度 不同的地区有不同的要求， 实践证明：当日平均温等于或略低于树木生物学最低温度时，栽植成活率最高。 （4）光照 在阴天或遮光的条件下，对提高种植成活率有利。 （5）土壤 P276（植物所需最低限度土层厚度） 土壤是树木生长的基础，它是通过其中的水分、肥分、空气、温度等来影响植物生长的。适宜植物生长的最佳土壤是：矿物质45%，有机质5%，空气20%，水30%（以上按体积比） 地下水位的高低，对深层土壤的湿度影响很大，种植草类必须在-60cm，最好在-100cm，树木则要更深。 如重粘土、砂砾土、强酸性土、盐碱土、工矿生产污染土、城市建筑垃圾土等，都不适合植物生长。 常用的土壤改良方法：通过工程措施，如排灌、洗盐、清淤、筑池等以及通过栽植技术措施如深耕、施肥、压砂、客土、修台等方法，还可以通过栽植如种抗性强、绿肥植物等。 6）移植的次数和密度 大规格苗木需要经过多年多次移植，若移植密度高，移植次数就越多，反之。 提问：华中、华东、华南、华北的地理范围？ 二、种植技术措施 （1）统计种类、规格、数量、质量和名称 （2）出圃移植培育 （3）植物检疫 第二节 乔灌木种植工程（重点） 一、种植前的准备 （一）明确设计意图及施工任务量 1、工程范围及任务量 2、工程的施工期限 3、工程投资及设计概预算 4、设计意图 5、了解施工地段的地上、地下情况 6、定点放线的依据 7、工程材料来源 8、运输情况 （二）编制施工组织计划 1、施工组织领导 2、施工程序及进度 3、制定劳动定额 4、制定工程所需的材料、工具及提供材料工具的进度表 5、制定机械及运输车辆使用计划及进度表 6、制定栽植工程的技术措施和安全、质量要求 7、绘出平面图，在图上应标有苗木假植位置、运输路线和灌溉设备等 8、制定施工预算 （三）施工现场准备 施工场地的清理，按照设计图纸进行地形整理，主要使其与四周道路、广场的标高合理衔接，使绿地排水通畅。 二、定点放线 （一）目标 １.熟练掌握定点放线的基本技能。 ２.学会植物种植工程和园路工程的定点放线的步骤和方法； （二）用具和材料 １.经纬仪一台 ２.园林植物种植设计图纸一份 ３.皮尺、比例尺、量角器各一把 ４.记录夹一个 ５.小木桩若干 ６.白灰一袋 ７.斧头、铁锨各一把。 （三）方法步骤 １.场地清理 ２.踏查现场，确定施工放线的总体区域 ３.确定准点、控制点 ４. 定点放线 １）仪器法 ２）网格法 3）目测法 4）交会法 １）仪器法：用经纬仪（罗盘仪）按照种植点的 极坐标来确定。 ２）网格法：适合于地势平坦、面积大的绿地放 线使用； 3）目测法：适合于粗放形绿地放线和有经验的 人员使用。 4）交会法：适合于小型绿地或局部使用； 三、掘苗 （一）选苗 选择生长健壮、无病虫害、无机械损伤、树形端正和根系发达的苗木，做行道树种植的苗木分枝点应不低于2.5米，选苗还要考虑苗包的起运是否方便。 （二）掘苗前的准备工作 起苗前1~3天可适当浇水使泥土松软 （三）起苗方法 - 起苗的方法常用两种：裸跟起苗法及土球起苗 - 裸跟起苗的根系范围可比土球起苗稍大一些，并应尽量多保留较大根系，留些宿土。 - 土球起苗时，土球规模视各地气候及土壤条件不同而各异。 - 一般情况下，乔木根系可按灌木高度的1/3左右确定，而常绿树带土球移植时，其土球的大小可按树木胸径的10倍左右确定。 四、包装运输和假植 落叶乔、灌木在掘苗后装车前应进行粗略修剪，以便装车和减少树木水分蒸发。 落叶乔木装车时，应排列整齐，使根部向前，树梢向后，注意树梢不要拖地。 远距离运输裸跟时要对根部进行处理。 达到地点后，如不能及时栽植，需假植。 五、挖种植穴 以所定的灰点为中心沿四周向下挖坑，坑之大小依土球规格及根系情况而定。带土球的应比土球大16~20cm，栽裸跟苗的坑应保证根系充分舒展，坑的深度一般比土球高度稍深些（10~20cm），坑的形状一般为圆形，但必须保证上下口大小一致。 穴挖好后，清除坑内垃圾，可填表土，最好换新土。 六、栽植 （一）栽植前的修剪 （二）栽植的方法 （三）栽植后的养护管理 | 通过提问的方式引入本课内容，引起学生的思考。 提问让学生了解植物的分布与气候、地理位置、土壤都有很大关系。让他们记住这基本的地理位置分别，和代表性植物。 |
|  | 第三节 大树移植 一、大树移植在城市园林建设中的意义 （1）尽快使绿化得以见效 （2）能充分挖掘苗源 （3）保留建设用地范围内的树木 二、大树的选择 大树一般指干径在10cm以上，高度在4m以上的大乔木 选择需移植的大树时，一般要注意以下几点： 1、应考虑树木原生长条件应和定植地立地条件相适应 2、应选择合乎绿化要求的树种，树种不同，形态各异，因而它们在绿化上的用途不同 3、应选择壮龄的树木 4、应选择生长正常，没有病虫害和未受机械损伤的树木 5、应考虑移植地点的自然条件和施工条件 6、如在森林内选择树木时，必须选择疏密度不大的林分中的最近5~10年生长的在阳光下的树 三、大树移植时间 如果操作严格，且后期注意养护，任何时间都可以 四、大树移植前的准备工作 （一）大树预掘的方法 移植前，可采用一些措施，促进树木须根的生长： （1）多次移植 （2）预先断根法 （3）根部环状剥皮法 四、大树移植前的准备工作 （一）大树预掘的方法 （二）大树的修剪 对地上部分进行处理的主要措施 （1）修剪枝叶 （2）摘叶 （3）摘心 （4）剥芽 （5）摘花摘果 （6）刻伤和环状剥皮 五、大树移植的方法 (一）软材包装移植法 （二）木箱包装移植法 当树木的胸径超过15cm，土球直径超过1.3m以上的大树，宜采用木箱包装移植法 1、移植前的准备 2、包装 (三）机械移植法 六、大树的吊运 常用方法如下： 1、起重机吊运法 2、滑车吊运法 3、运输 树木装进汽车时，使树冠向着汽车尾部，土球靠近司机室 七、大树的定植 （一）定植的准备工作 清理现场，定点放线 （二）卸车 （三）定植后的养护 1、定期检查 2、浇水、 3、在夏季太热时，可搭荫棚 4、摘除花序 5、施肥 6、根系保护 八、移植大树工作的组织管理 3、进行施工组织设计 （1）暂存挖起大树的位置 （2）运输路线 （3）灌溉设备 （4）施工工人生活等设施 4、建立大树移植档案 - 思考： - 古树名木的复壮与保护是我们研究的另一个领域，要求查阅相关资料，有关古树名木的文化、资源、与一个古都风貌的关系、复壮与保护的具体措施等方面的文章。 | 结合园林给水种类、特点，总结出园林排水种类及特点。 结合图片进行讲解，并提示什么地方应该特别注意。 让学生回答三亚学院的排水系统是属于哪种布置形式？ |
| 3．通过小结，概述本课内容，并布置作业 | 课堂小结和课后作业： 小结： 植物是整个工程中唯一具有生命特征的园林要素，所以一个工程是否成功很大程度上是看植物是否种植得好，且要成活。因此，种植工程的每个步骤都需记住，且要理解，并会画种植施工图。 作业： 1、阅读《实训手册》中《种植工程》章节，特别注意“各类型项目种植设计要点” 2、完成 “种植施工图”绘制。 课后反思： | 通过课堂总结，让学生回顾本课程重点及难点。 |

《园林种植工程》讲义

今天上课的内容为园林种植工程，该章节在整个热带园林工程中占有重要的地位，因为园林植物是诸类工程项目中唯一涉及到有生命的要素，也正因此，我们所处的“热带”地域对植物的影响非常大，其种植的时间、浇水的时间、种植后的遮荫处理等都与大陆地区有所不同，请大家注意。好，现在我们开始今天的内容.

一、影响移植成活的因素

二、种植技术措施

一、影响移植成活的因素

（1）植株水分状况

（2）移植时间

移植期是指栽植树木的时间，树木是有生命的机体，选择树木生命活动最微弱的时候进行栽植，才能保证树木的成活。

春 、秋、夏 、冬

（3）温度

不同的地区有不同的要求，

实践证明：当日平均温等于或略低于树木生物学最低温度时，栽植成活率最高。

华东
一般指中国东部6省1市所在的区域，包括江西省、江苏省、

浙江省、安徽省、福建省、山东省和上海市。

华南
在自然地理上广义的华南地区指中国南岭以南，

包括广东省、海南省、台湾省、广西壮族自治区。习惯仅指广东省、海南省和广西壮族自治区。属热带、南亚热带气候

华北
一般指中国北部2省2市1区所在的区域，包括河北省、山西省、北京市、天津市和内蒙古自治区的部分地区。

华中
地区名。在自然地理上指中国秦岭、淮河以南，南岭以北，

巫山、雪峰山以东的长江流域地区。行政上包括湖北省、湖南省、

河南省，以及江西省、安徽省的部分地区。

（4）光照

在阴天或遮光的条件下，对提高种植成活率有利。

（5）土壤   P276（植物所需最低限度土层厚度）

土壤是树木生长的基础，它是通过其中的水分、肥分、空气、温度等来影响植物生长的。适宜植物生长的最佳土壤是：矿物质45%，有机质5%，空气20%，水30%（以上按体积比）

地下水位的高低，对深层土壤的湿度影响很大，种植草类必须在-60cm，最好在-100cm，树木则要更深。

如重粘土、砂砾土、强酸性土、盐碱土、工矿生产污染土、城市建筑垃圾土等，都不适合植物生长。

常用的土壤改良方法：通过工程措施，如排灌、洗盐、清淤、筑池等以及通过栽植技术措施如深耕、施肥、压砂、客土、修台等方法，还可以通过栽植如种抗性强、绿肥植物等。

（6）移植的次数和密度

大规格苗木需要经过多年多次移植，若移植密度高，移植次数就越多，反之。

二、种植技术措施

（1）统计种类、规格、数量、质量和名称

（2）出圃移植培育

（3）植物检疫

第二节 乔灌木种植工程（重点）

一、种植前的准备

二、定点放线

三、掘苗

四、包装运输和假植

五、挖种植穴

六、栽植

一、种植前的准备

（一）明确设计意图及施工任务量

1、工程范围及任务量

2、工程的施工期限

3、工程投资及设计概预算

4、设计意图

5、了解施工地段的地上、地下情况

6、定点放线的依据

7、工程材料来源

8、运输情况

（二）编制施工组织计划

1、施工组织领导

2、施工程序及进度

3、制定劳动定额

4、制定工程所需的材料、工具及提供材料工具的进度表

5、制定机械及运输车辆使用计划及进度表

6、制定栽植工程的技术措施和安全、质量要求

7、绘出平面图，在图上应标有苗木假植位置、运输路线和灌溉设备等

8、制定施工预算

（三）施工现场准备

施工场地的清理，按照设计图纸进行地形整理，主要使其与四周道路、广场的标高合理衔接，使绿地排水通畅。

二、定点放线

（一）目标

１.熟练掌握定点放线的基本技能。

２.学会植物种植工程和园路工程的定点放线的步骤和方法。

（二）用具和材料

１.经纬仪一台

２.园林植物种植设计图纸一份

３.皮尺、比例尺、量角器各一把

４.记录夹一个

５.小木桩若干

６.白灰一袋

７.斧头、铁锨各一把。

（三）方法步骤

１.场地清理

２.踏查现场，确定施工放线的总体区域

３.确定准点、控制点

４. 定点放线

１）仪器法　　２）网格法      3）目测法   4）交会法

１）仪器法：用经纬仪（罗盘仪）按照种植点的

极坐标来确定。

２）网格法：适合于地势平坦、面积大的绿地放

线使用；

3）目测法：适合于粗放形绿地放线和有经验的

人员使用。

4）交会法：适合于小型绿地或局部使用；

方法步骤—交会法：

复核并确定基点与基线→在图上按比例量取边长→现场量取实际长度→确定种植点位置→作标记。

对于规则式（行列式）种植需要定出第一株位置，然后按照固定的株行距依次测出其它种植点位置。在各个种植点位置用白灰作标记（或钉木桩），并标出它的挖穴范围 。

方法步骤—仪器法：

仪器安装、调平→确定零度线（基线）→在种植图上量取放线点距基准点的距离L1和水平角度α → 转动仪器的水平角β（ α= β ） → 量取长度L1 →作标记

- 注意仪器的水平角是按顺时针方向记数，检查精度（设计图上树木间距与实际间距进行比较），分析误差。

三、掘苗

（一）选苗

选择生长健壮、无病虫害、无机械损伤、树形端正和根系发达的苗木，做行道树种植的苗木分枝点应不低于2.5米，选苗还要考虑苗包的起运是否方便。

（二）掘苗前的准备工作

起苗前1~3天可适当浇水使泥土松软

（三）起苗方法

- 起苗的方法常用两种：裸跟起苗法及土球起苗

- 裸跟起苗的根系范围可比土球起苗稍大一些，并应尽量多保留较大根系，留些宿土。

- 土球起苗时，土球规模视各地气候及土壤条件不同而各异。

- 一般情况下，乔木根系可按灌木高度的1/3左右确定，而常绿树带土球移植时，其土球的大小可按树木胸径的10倍左右确定。

四、包装运输和假植

落叶乔、灌木在掘苗后装车前应进行粗略修剪，以便装车和减少树木水分蒸发。

落叶乔木装车时，应排列整齐，使根部向前，树梢向后，注意树梢不要拖地。

远距离运输裸跟时要对根部进行处理。

达到地点后，如不能及时栽植，需假植。

a、苗木运输量应根据种植量确定，苗木运到现场后应及时 种植。

b、苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球 。

c、起吊带土球的小型苗木时应用网兜将土球吊起，不得用 绳索缚捆根颈起吊。重量超过1T 的大型土球应在土球外部套钢 丝缆起吊。

d、土球较大的苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前， 树冠向后码放整齐。

e、裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时 应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。

f、花灌木运输时可直立装车。

g、裸根苗必须当天种植。裸根苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8h,当天不能种植的苗木应进行假植。

h、带土球的小型花灌木运至现场后，应紧密码放整齐，当日不能种植时，应喷水保持湿润。

五、挖种植穴

以所定的灰点为中心沿四周向下挖坑，坑之大小依土球规格及根系情况而定。带土球的应比土球大16~20cm，栽裸跟苗的坑应保证根系充分舒展，坑的深度一般比土球高度稍深些（10~20cm），坑的形状一般为圆形，但必须保证上下口大小一致。

穴挖好后，清除坑内垃圾，可填表土，最好换新土。

种植穴的挖掘

a、种植穴挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋 设情况。

b、种植穴定点放线应符合图纸设计要求，位置必须准确， 标记明显，也应标明中心位置及树种名称(代号)、规格，行道树 定点遇有障碍物影响株距时，应与业主进行联系，进行适当调整 。

c、挖种植穴的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情 况而定，穴必须垂直下挖，在规定深度内上口吓底相等，切忌不 可挖成锅底状。

d、在土层干燥地段应于种植前浸穴。挖穴、槽后，应施入 腐熟的有机肥作为基肥。

六、栽植

（一）栽植前的修剪

（二）栽植的方法

（三）栽植后的养护管理

（一）栽植前的修剪

a、种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过

长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。

b、乔木类修剪应符合下列规定：

ⅰ、 具有明显主干的落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝 对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条1/5 或1/3。

ⅱ、 枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝，枝叶 集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道 树时，可剪除基部2－3 层轮生侧枝。

ⅲ、 灌木修剪应符合下列规定：

带土球或湿润地区带宿土裸根苗及上年花芽分化的开花灌

木不宜修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。枝条茂密的大灌木 ，可适量疏枝。分枝明显、新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势 适当强剪，促生新枝，更新老枝。

ⅳ、 苗木修剪质量应符合下列规定：

剪口应平滑，不得劈裂；枝条短截时应留外芽，剪口应距留 芽位置以上1cm,修剪2cm 以上的大枝及粗枝时，截口必须削平并 涂防腐剂。

（二）栽植的方法

栽植裸跟乔、灌木的方法是一人用手将树干扶直，放入坑中，另一人将坑边的好土填入。在泥土填入一半时，用手将苗木向上提起，使根茎交接处与地面相平，然后将土踏实，继续填入好土，直到与地面或略高于地面为止，随即将浇水的土堰做好。

栽植带土球树木时，应注意使坑深与土球高度相符，以免来回搬动土球，填土前要去除包扎物，但不要损坏土球。

a、乔木种植

ⅰ、种植的质量应符合下列规定：

行道树或行列种植苗木应在一条线上，相邻植株规格应合理 搭配，高度、干径、树形近似，种植的苗木保持直立，不得倾斜，

应注意观赏面的合理朝向。种植带土球苗木时，包装物必须拆除 。种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与种植线一致。

ⅱ、种植方法

常绿乔木:种植流程图

挖树穴→施肥→种植土→平衡修剪→放植树苗→拆除包扎

→加土至2/3→浇底水→植株喷雾→加土至地表

常绿乔木是绿地中的景观树种，栽植的好坏直接影响绿化景 观效果，因此我们在施工中主要要做到：

挖树穴：树穴深度比土球直径高10cm，直径比土球直径宽30cm ，以保证土球周围土壤良好。

施基肥、洒种植土：在树穴内填入10cm 的营养土（含有腐

熟的有机肥料）保证土壤营养的缓释效果。

平衡修剪：修剪方法上采用整形修剪程序，以突出美观、层

次即可，不重剪。

放置苗木：选择树冠丰满、优美的一面朝向主要观赏方向，

放置树穴一次成功，尽量减少对土球的多次移动，以免损伤植物 的须根。

加土夯实：土球入树穴后必须与土壤紧密结合，应遵循“三

埋两踩，随种随浇”的原则。加土时用捣棍边加边夯，使土球与

土壤充分结合，覆土高度以高于地面10cm 左右为宜，这样能保 证根系的正常生长恢复。根据需要搭荫棚遮荫，以减少光照降低 蒸发，促进植物尽快恢复。浇底水:乔木栽植后应立即浇水，浇 水多次，反复浇透，并培土保墒。植株喷雾：应适当进行叶面喷雾，降低叶面温度，减少叶面水分蒸发，维护乔木水分的新陈代谢。

落叶乔木：栽植流程图

挖树穴→隔水层→施基肥→洒种植土→放置树苗→加土至 地表→支撑绑扎→做洒酿潭→浇底水

落叶乔木是突出绿化季节变化的色叶树种，种植要确保成活 率，以保证绿地的整体面貌。因此除了和常绿乔木相同的环境措施，我们在施工中主要做到：

加土、分层夯实：裸根种植的植物根系是完全暴露的，种植 时根部必须与土壤充分结合。加土时一层夯实一层，用捣棒捣实， 这样土壤才能充分填到根系的缝隙中。

支撑绑扎：种植后立即支撑，单株用十字四脚桩，成片种植 的用整体绑扎。每株用直径6－8cm 的杉木支撑，使之具有抗抗 风能力且整齐美观。

- 浇底水：栽植后在树穴周围筑土围，即“洒酿坛”，然后浇水， 浇水量充足，反复浇透，并培土保墒。

b、灌木种植

选苗的标准是：根系发达、生长健壮、枝叶繁茂、无检疫病虫害、 符合设计要求的苗木。选定后适当疏枝除叶，对花和果实尽量摘 除。浇水时除了浇透根部外，还要对叶面经常喷水，以保持其湿 润，维持植株水分代谢平衡。苗木包装，尤其是小灌木，用统一 规格的纸板箱或木箱装运。这样便于装卸，严禁丢苗、拖苗、损 裂泥球和枝条。栽植时，修去损伤的树枝和根系。

苗木种植必须编制计划，按计划均衡供苗。苗木定位后打开 和取出土球包装物，然后分层加土捣实，回填土到泥球深度2/3 时围堰浇足水，再培土盖住泥球

c、地被植物

建植措施：地被种植整齐均匀，严格按每平方米计量种植。 草坪的翻土深度不得小于30cm，有杂草地方应人工除草或提前进行化学除草，提前时间必须超过所用除草剂的残效期，并在翻地 平整的同时，清除土壤中的杂草根、碎转、石快、玻璃、塑料袋、 泡沫块等混杂物，保证场地平整、无积水、无杂质垃圾。草坪建 植对土壤理化性质要求和改良方法见《城市园林绿化植物种植技术 规定》，再根据播种土壤条件、平整度等因素增加20%-30%损耗

铺设草块应符合下列规定：

1、草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块

前应适量浇水，待渗透后掘取。

2、草块运输时宜用木板置放2～3层，装卸车时，应防止

破碎。

3、铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝，

间铺间隙应均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。

4、花卉用苗应选用经过1～2次移植，根系发育良好的植株。起苗应符合下列规定：

Ⅰ、裸根苗，应随起苗随种植。

Ⅱ、带土球菌，应在圃地灌水渗透后起苗，保持土球完整 不散。

Ⅲ、盆育花苗去盆时，应保持盆土不散。

Ⅳ、起苗后种植前，应注意保鲜，花苗不得萎蔫。

5、各类花卉种植时，在晴朗天气、春秋季节、最高气温25 ℃以下时可全天种植；当气温高于25℃时，应避开中午高温时间。

6、种植花苗的株行距，应按植株高低、分率多少、冠丛大 小决定。以成苗后不露出地面为宜。

7、花苗种植时，种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎 叶，并保持根系完整。球茎花卉种植深度宜为球茎的豆～2倍。 块根、块茎。根茎类可覆土3cm。

（三）栽植后的养护管理

栽植较大的乔木时，在栽植后应设支柱支撑，以防浇水后大风吹倒苗木

栽植树木后24小时内必须浇上第一遍水，水要浇透，使泥土充分吸收水分，树跟紧密结合，以利根系发育。

- 支撑绑扎：苗木栽植后，对于高大乔木要采取支撑绑扎。

- a、常绿乔木，可采用树棍三脚斜桩或十字扁担桩支撑。

- b、落叶乔木：根系浅，支撑绑扎一定要牢固，以防风吹和沉降引起根球移动而损坏根系。若大规格独栽时，可采用十字扁 担桩，对于树型瘦高的树种，可相互间用铅丝需外套橡皮管以免 损伤树皮

第三节 大树移植

一、大树移植在城市园林建设中的意义

二、大树的选择

三、大树移植时间

四、大树移植前的准备工作

五、大树移植的方法

六、大树的吊运

七、大树的定植

八、移植大树工作的组织管理

一、大树移植在城市园林建设中的意义

（1）尽快使绿化得以见效

（2）能充分挖掘苗源

（3）保留建设用地范围内的树木

二、大树的选择

大树一般指干径在10cm以上，高度在4m以上的大乔木

选择需移植的大树时，一般要注意以下几点：

1、应考虑树木原生长条件应和定植地立地条件相适应

2、应选择合乎绿化要求的树种，树种不同，形态各异，因而它们在绿化上的用途不同

3、应选择壮龄的树木

4、应选择生长正常，没有病虫害和未受机械损伤的树木

5、应考虑移植地点的自然条件和施工条件

6、如在森林内选择树木时，必须选择疏密度不大的林分中的最近5~10年生长的在阳光下的树

三、大树移植时间

如果操作严格，且后期注意养护，任何时间都可以

四、大树移植前的准备工作

（一）大树预掘的方法

移植前，可采用一些措施，促进树木须根的生长：

（1）多次移植

（2）预先断根法

（3）根部环状剥皮法

（二）大树的修剪

对地上部分进行处理的主要措施

（1）修剪枝叶

（2）摘叶

（3）摘心

（4）剥芽

（5）摘花摘果

（6）刻伤和环状剥皮

（三）编号定向

编号：对号入座

定向是在树干上标出南北方向，使其在移植时仍能保持它按原方位栽下，以满足它对庇荫及阳光的要求

（四）清理现场及安排运输路线

（五）支柱 捆扎

（六）工具材料的准备P245

五、大树移植的方法

目前，常用的大树移植挖掘和包装的方法主要有：

(一）软材包装移植法

(二）木箱包装移植法

(三）移树机移植法

(四）冻土移植法

(一）软材包装移植法

1、土球大小的确定

2、土球的挖掘

3、土球的修整

4、土球的包装

（二）木箱包装移植法

当树木的胸径超过15cm，土球直径超过1.3m以上的大树，宜采用木箱包装移植法

1、移植前的准备

2、包装

(三）机械移植法

六、大树的吊运

常用方法如下：

1、起重机吊运法

2、滑车吊运法

3、运输

树木装进汽车时，使树冠向着汽车尾部，土球靠近司机室

七、大树的定植

（一）定植的准备工作

清理现场，定点放线

（二）卸车

（三）定植后的养护

1、定期检查

2、浇水

3、在夏季太热时，可搭荫棚

4、摘除花序

5、施肥

6、根系保护

八、移植大树工作的组织管理

1、制定施工作业计划

（1）确定栽植的大树的株树和地点

（2）移植方法应根据移植季节、移植对象而定

（3）主要工序技术要求

（4）需要人力、机械、器具的数量

2、制定工程进度表

3、进行施工组织设计

（1）暂存挖起大树的位置

（2）运输路线

（3）灌溉设备

（4）施工工人生活等设施

4、建立大树移植档案

- 思考：

- 古树名木的复壮与保护是我们研究的另一个领域，要求查阅相关资料，有关古树名木的文化、资源、与一个古都风貌的关系、复壮与保护的具体措施等方面的文章。

- 小结：

植物是整个工程中唯一具有生命特征的园林要素，所以一个工程是否成功很大程度上是看植物是否种植得好，且要成活。因此，种植工程的每个步骤都需记住，且要理解，并会画种植施工图。

- 作业：

1、阅读《实训手册》中《种植工程》章节，特别注意“各类型项目种植设计要点”

2、完成 “种植施工图”绘制。